附件1

施工工地检查要点及要求

一、现场检查

1、施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离；施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。合用场所要严格执行《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》采取防火分隔措施，确保疏散安全；

2、宿舍、办公用房的建筑构件应采用A级不燃材料。金属夹芯板的芯材应为A级不燃材料；

3、设置消防水源，根据在建工程施工进度，同步安装室内消火栓系统或设置临时消火栓，配备水枪水带，消防干管设置水泵接合器，满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。重点防火部位和在建高层建筑的各个楼层，应在明显和方便取用的地方配置适当数量的手提式灭火器、消防沙袋等消防器材；

4、施工现场应设置消防车通道并保持畅通；

5、施工现场不得存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料。施工中使用易燃易爆化学危险物品时，应当制订防火安全措施；不得在作业场所分装、调料；使用后的废弃易燃易爆化学危险物料应当及时清除；

6、建立健全用火管理制度。强化施工现场动火作业的严格管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；需要进行明火作业的，动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗。

7、建立健全用电管理制度。严禁使用绝缘老化的电气线路，严禁在电气线路上悬挂物品。烧损、烧焦的插座、插头应及时更换。电气设备不应超负荷运行或带故障使用。严禁私自改装现场供用电设施；

8、建立健全用气管理制度。储装气体的瓶罐及其附件应合格、完好和有效；严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶；

9、既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；

10、施工现场的重点防火部位或区域应设置防火警示标识。

11、其它符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）的检查要点。

二、档案台账

1、制定施工现场消防安全管理制度（包含：①消防安全教育与培训制度；②可燃及易燃易爆危险品管理制度；③用火、用电、用气管理制度；④消防安全检查制度；⑤应急预案演练制度）；

2、施工单位应确定施工现场的消防安全负责人和消防安全管理人员，具体负责施工现场的消防安全管理，建立工作档案；

3、施工现场防火安全检查记录；

4、建立施工现场消防安全巡查制度，做好巡查记录并建立巡查档案；

5、动火作业应办理动火许可证，动火操作人员应具有相应资格；

6、施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案；

7、应定期组织演练，做好消防演练记录（每年不少于一次）；

8、施工单位应组织施工人员开展消防安全教育和培训。